## 8037 Megaseat

## Funktionelle Eigenschaften

Der modulare Stuhl besteht aus vollkommen auswechselbaren und besonders großzügig bemessenen Elementen. Der Mindestachsabstand beträgt 60 cm. Dieser Abstand wird nicht durch den Einbau breiterer Armlehnen oder Zwischenteile zwischen den Plätzen erreicht, sondern durch eine Verbreiterung von Sitz und Rückenlehne. Damit vergrößert sich die Sitzbreite auf 56 cm, was dem Nutzer ein gehobenes Komfortniveau bietet. Sitz und Rückenlehne bestehen aus zwei geformten Polyurethanschaumblöcken mit innerer Metallstruktur. Der Bezug liegt dank dem INTEGRAL- FORM-SYSTEM komplett auf dem Schaumstoff auf, ohne Naht und Heftungen.

Zwischen Bezug und Schaum ist sowohl beim Sitz als auch bei der Rückenlehne eine 5mm starke Feuerschutzeinlage - TS-System - eingearbeitet, die verhindert, dass im Brandfall das Feuer bis zum Schaumstoff vordringt, so dass die Abgabe von giftigen Gasen und die Flammenausbreitung verzögert werden.

Das Rückenpolster mit Nieren- und Nackenstütze ist anatomisch geformt und mit senkrechten Rillen versehen. Das Sitzpolster ist ebenfalls anatomisch geformt, jedoch ohne Rippen oder Rillen.

Damit wird das Eindringen von Schmutz vermieden. Der Bezug von Sitz und Rückenlehne ist an der Hinterseite mit dem voll abwaschbaren Material IF727 geschützt. Der Sitz ist mit einer Rückklappautomatik mit Doppelfedersystem versehen, das im Inneren der Sitzschale eingebaut ist (500.000 bestandene Testzyklen). Das System arbeitet ohne Schmierung und äußerst geräuscharm. Der Stuhl ist auf zwei Seitenfüßen montiert, die durch einen Mittelsteg aus Stahl sowie durch zwei Seitenflügel für die Befestigung der Rückenlehne und die Aufnahme der Kippachsen, auf denen der Sitz ruht, miteinander verbunden sind.

Die Seiten bestehen aus vorgefertigten MDF-Teilen, die bis zum Boden bezogen und mit Schutzkappen versehen sind. Sie enden in einem Befestigungssockel aus Stahlblech, in dessen Innern sich Metallspreizdübel zur Verankerung am Boden verbergen.

Zwei Sessel teilen sich jeweils eine Armlehne außer bei den Sesseln am Ende der Reihe oder bei Individualaufstellung. Die Armlehnen sind aus Edelholz, lackiert mit einem feuerbeständigen Polyurethan-Zwei- Komponentenlack.

Sowohl der Sitz wie auch die Rückenlehne sind mit dem Akustik-System TX ausgestattet, einer Reihe von Bohrungen an der Hinterseite, die eine erstklassige Akustik garantieren. Sitz und Rückenlehne können durchgehend gepolstert werden, ohne dass die akustischen Eigenschaften darunter leiden.

Die Rückenlehne kann auch in der Version HR gefertigt werden. Bei diesem Modell ist eine Kopfstütze in die Rückenlehne integriert. Die Kopfstütze wird nicht auf den Rücken aufgesetzt, sondern ist Teil desselben. Dieses System bietet einen klaren ergonomischen Vorteil, da die Kopfstütze eine natürliche Verlängerung der Rückenlehne darstellt und kein zusätzliches Element.

In Kombination mit dem Tisch F-45 verwandelt sich das Modell in eine optimale Lösung für Arbeitstagungen und längere Konferenzen.

Für Veranstaltungen von kürzerer Dauer kann dieses Modell optional mit einem Schreibtablar aus lackiertem Holz ausgestattet werden, das im Inneren der Stuhlseite verborgen ist und mittels eines Scharniers aus Aluminiumspritzguss betätigt wird. Für längere Veranstaltungen kann der Stuhl perfekt mit dem Tisch F-45 ergänzt werden.

## TECHNISCHE eigenschaften

STRUKTUR:

• Aus Rohr und Stahlblech,

Lichtbongenschweissungen mit endlosem faden

POLYURETHANSCHAUM:

• Sitzfläche: 65 Kg./m3

• Rückenlehne: 57 Kg./m3

OBERFLÄCHENLACK:

• Elektrostatisches Epoxypulver

• Schichtstärke: 70-80 Mikron

• Haftfestigkeit/Quadratnetz: 100%

BEZUGSSTOFF:

Pilling: index 5BS 5811

POLYPROPYLEN:

• Material:

Copolymerpolypropylen IF-727

• Bruchbeständigkeit DIN53455:

28 N/mm2

• Stossbeständigkeit DIN53453:

ohne Bruch

DECKFURNIER:

• Mit Wurzelholz furnierte Holzplatte.

### NORMEN feyerschutz

GROSSBRITANIEN:

BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

DEUTSCHLAND:

Mit geprüftem Stoffbezug nach DIN 54342

Abs. 1 u. 2

ITALIEN:

CSE RF/4/83 classe 1. IM

SPANIEN / FRANKREICH:

UNE 23727/NF 92-503

Bezugsstoff: M1/Schaum: M4/Kunststoff: M3

USA:

CAL T.B. 133 (mit geprüftem Stoffbezug)

GEWICHT:

29 Kg.

VOLUMEN

0,21 m3 (unmontiert)