8037 Megaseat

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Fauteuil modulaire, de dimensions généreuses, composés d’éléments totalement remplaçables. L’entre-axe minimal est de 60 cm (valeur nominale).

Cette dimension ne résulte pas d’avoir incorporé des accoudoirs plus larges ou des suppléments de réglage entre fauteuils, mais par l’augmentation de la largeur de l’assise et du dossier, ce qui fait que la largeur utile pour la personne assisse est de 56cm, ce qui permet d’obtenir un très haut niveau de confort. L'assise et le dossier sont composés de deux blocs en mousse de polyuréthanne moulée renforcés par une structure métallique interne.

L'habillage, exempt de coutures et de piqûres, est entièrement intégré à la mousse grâce au procédé INTEGRAL FORM. Un écran coupe-feu – TS SYSTEM – de 5 mm est inséré entre l'habillage et la mousse, sur l'assise comme sur le dossier. Il évite que le feu se propage jusqu'à la mousse et retarde l'émission de gaz toxiques et de flammes. Le coussin du dossier, de forme anatomique, présente une courbure dans la zone des reins, un appuie-tête et des cannelures verticales. Le coussin d’assise, lui aussi de forme anatomique, est lisse. Il ne présente ni cannelures, ni rainures, ce qui permet d'éviter que la poussière s'incruste. La finition des carters d'assise et de dossier, en matériau IF727 entièrement lavable, protège le fauteuil.

L'assise se relève automatiquement grâce à un mécanisme à double ressort intégré au carter d’assise (500.000 cycles testés). Ce mécanisme est extrêmement silencieux et ne requiert aucun graissage. Chaque fauteuil est monté sur des piétements latéraux reliés par une traverse centrale et deux ailes latérales pour la fixation du dossier et l’appui des aces de rotation du relevage de l’assise.

Les flancs latéraux sont des éléments constitués de bois haute densité et revêtus de tissu jusqu’au sol avec une protection. Ces éléments se finissent, en partie inférieure, en un socle en tôle d’acier qui permet de fixer le fauteuil au sol (système de chevilles métalliques à expansion qui sont dissimulés à l’intérieur).

Chaque accoudoir est commun à deux fauteuils, excepté lorsqu’ils sont placés en fin de rangée. Les accoudoirs sont en bois massif vernis polyuréthanne à deux composants, totalement ignifuges.

Aussi bien l’assise que le dossier sont équipés du système acoustique TX, ensemble de perforations en sous-face d’assise et en partie arrière du dossier qui offrent un excellent comportement acoustique. Les carters d’assise et de dossier peuvent être entièrement recouverts de tissu sans perdre leurs propriétés acoustiques.

Le dossier peut également incorporer un appui-tête HR, qui est partie intégrante du dossier. Ce système d’appui-tête offre un confort ergonomique puisqu’il est un prolongement naturel du dossier et non une pièce rajoutée.

En option, pour des conférences de courte durée, le fauteuil peut être équipé d’une tablette rabattable anti-panique (rotule en aluminium injecté) logée sous l’accoudoir, en bois laqué.

Equipé du pupitre F-45, l’ensemble devient une solution optimale pour des séances de travail et des conférences de longue durée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURES:

- Tube et platine en acier, soudure à l’arc à cordon en continu.

MOUSSE POLYURETHANNE:

- Densité de l’assise: 65 Kg. m3

- Densité du dossier: 57 Kg. m3

PEINTURE:

- Poudre Epoxy Électrostatique

- Épaisseur de la couche: 70-80 microns

- Adhérence graticulation: 100%

TAPISSERIE:

- Pilling: Index 5 BS 5811

POLYPROPYLENE:

- Matériel: Polypropylène Copolymère IF-727

- Résistance à la Rupture DIN53455: 28 N/mm2

- Résistance aux chocs DIN53453: sans rupture

CONTREPLAQUÉ:

- En hêtre formé a la presse

NORMES RELATIVES A LA REACTION FACE AU FEU

ANGLETERRE: BS5852. Section 5. Ignition Sources 0, 1 and 5

ALLEMAGNE: DIN54342 parties 1 et 2

ITALIE: CSE RF/4/83 classe 1. IM

FRANCE / ESPAGNE: UNE 23727/NF 92-503

Tissu: M1/Mousse: M4/Plastique: M3

USA: CAL T.B. 133 (avec tissu homologué)

POIDS: 29 Kg.

VOLUME: 0,21 m3 (Démontée)